ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ 7-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:                      САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ Р-Н, 
«МСПП СОВХОЗ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД»

| Генеральный директор ООО «Древо.Проект» | В.М.Ломке |
| --- | --- |

Самара

2024

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ 7-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:                      САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ Р-Н, 
«МСПП СОВХОЗ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД»

Основная часть

Самара

2024

Основная часть проекта межевания «Территории 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

Пояснительная записка

1. Объект проектирования.

Земельный участок  для застройки 7-ой очереди жилого района «Южный город».

Место расположения – Самарская область, Волжский район,
≪МСПП совхоз им. 50-летия СССР≫.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Общая площадь застройки – 1023098,88 м²;

Кадастровые номера кварталов: 63:17:0601001; 63:17:0603001;

Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственной деятельности, для строительства объекта: "Дорожно-транспортная инфраструктура второй, третий очереди застройки "Южный город". Примыкание к улице Утевская", инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, не требующие установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов.

2. Основание для разработки ПМТ.

1. Договор на разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в отношении объекта: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

2. Проект планировки территории.

3. Проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 7-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 20.01.2022 №13, в редакции постановления администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2024 №204.

4. Сведения ФГИС, ЕГРН.

3. Нормативная основа разработки проекта межевания.

1. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.

2. Федеральный закон РФ №171-ФЗ от 23.06.2014 г.

3. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.

4. Закон Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» №90-ГД от 12.07.2006 г.

5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

6. Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино.

7. Федеральный закон РФ ≪О государственном кадастре недвижимости≫ от 24.07.2007г.

№221-ФЗ (действующая редакция).

4. Концепция проекта межевания.

-анализ существующих площадей для установления существующих и проектируемых земельных участков как основных объектов правовых отношений;

-определение границ объектов землеустройства на местности, определение координат поворотных точек границ земельных участков и их площадей, изготовление графического материала.

5. Содержание работ.

Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа по материалам ранее выполненного проекта планировки территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям с целью определения:

- местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков,;

- установления границ красных линий;

- определения границ образуемых земельных участков, отнесенных к территории общего пользования.

6. Краткие сведения об объекте межевания.

Проектируемая территория застройки жилого района «Южный город» располагается на незастроенной территории, в границах села Лопатино, в границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Проект межевания территории разработан в соответствии с проектом планировки территории, с учетом установленных в проекте планировки территории красных линий, с учетом зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с чертежом красных линий выделены кварталы для застройки, территории транспортных и инженерных коммуникаций. Проект межевания территории 7-ой очереди жилого района «Южный город» разработан в виде отдельного документа, в котором учтены сведения о правообладателях земельных участков и сведения государственного кадастра недвижимости.

В проекте межевания отражены:

- образуемые земельные участки для размещения многоквартирных жилых домов,  коммунальных объектов, объектов общего полного и дошкольного образования, зоны отдыха, скверов и бульваров, улично-дорожной сети;

7. Межевание земельных участков.

Подготовка проекта межевания территории застройки 7-й очереди «Южный город» осуществляется в целях установления границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков в границах МСПП «Совхоз им. 50-летия СССР» в границах сельского поселения Лопатино, Волжского района, в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.08.2021 №306.

Проект выполнен с учетом земельного и градостроительного законодательства, действующих нормативов и регламентов, установленных правилами землепользования и застройки. Все земельные участки имеют доступ к территориям общего пользования. Территории общего пользования сформированы как зоны размещения улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, предназначены для движения транспортных средств и пешеходов. Для обеспечения доступа к территории общего пользования образуемого земельного участка с условным номером :4, на земельный участок с условным номером :5 накладывается ограничение в виде части земельного участка.

Планируемые красные линии проекта межевания территории выполнены в соответствии с красными линиями, установленными проектом планировки территории. Каталог координат установленных красных линий является приложением к чертежу межевания территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, об отнесении к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, виде разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

| Номер образуемого земельного участка | Площадь, заимствованная от исходных земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН | Номер участка, стоящего на учете в ЕГРН | Вид разрешенного использования исходного земельного участка | Площадь исходного земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Отнесение к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :1.1 | 20 950 кв.м | 63:17:0601001:605 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 28 173 кв.м | 20 950 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
| :1.2 | 53 кв.м |  |  |  | 53 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
| :1.3 | 7 170 кв.м |  |  |  | 7 170 кв.м | Благоустройство территории | - |
| :2 | 823 кв.м | 63:17:0601001:350 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 3 153 кв.м | 823 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
| :3 | 2 329 кв.м | 63:17:0601001:350 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 3 153 кв.м | 2 329 кв.м | Благоустройство территории | - |
| :4 | 4 330 кв.м | 63:17:0601001:574 | Коммунальное обслуживание | 1 507 кв.м | 4 330 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
|  |  | 63:17:0601001:575 | Коммунальное обслуживание | 2 822 кв.м |  |  |  |
| :5 | 2 294,98 кв.м | 63:17:0601001:347 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 8 657 кв.м | 6705 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
|  | 4 409,59 кв.м | 63:17:0601001:185 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 22 827 кв.м |  |  | - |
| :6.1 | 11 126 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 11 790 кв.м | Благоустройство территории | - |
|  | 664 кв.м | 63:17:0601001:186 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 9 215 кв.м |  |  |  |
| :6.2 | 43 142 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 46 921 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
|  | 3 779 кв.м | 63:17:0601001:186 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 9 215 кв.м |  |  |  |
| :7 | 43 863 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 43 863 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
| :8 | 42 073 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 42 073 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
| :9 | 19 471 кв.м | 63:17:0601001:576 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 19 471 кв.м | 19 506 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
|  | 35 кв.м | 63:17:0601001:581 | Коммунальное обслуживание | 35 кв.м |  |  |  |
| :10.1 | 23 922 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 28 383 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
|  | 4 461 кв.м | 63:17:0601001:186 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 9 215 кв.м |  |  |  |
| :10.2 | 11 225 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 11 225 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
| :10.3 | 1 384 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 1 384 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
| :10.4 | 72 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 72 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
| :10.5 | 13 906 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 13 906 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
| :11 | 35 338 кв.м | 63:17:0601001:330 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 35 338 кв.м | 38 986 кв.м | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - |
|  | 2 175 кв.м | 63:17:0601001:329 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 2 175 кв.м |  |  |  |
|  | 77,74 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м |  |  |  |
|  | 309,18 кв.м | 63:17:0601001:186 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 9 215 кв.м |  |  |  |
| :12 | 170 938 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м | 170 938 кв.м | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | - |
| :13 | 3 400 кв.м | 63:17:0601001:185 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 22 827 кв.м | 5 481 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
|  | 2 079,51 кв.м | 63:17:0601001:347 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 8 657 кв.м |  |  |  |
| :14 | 3 775 кв.м | 63:17:0601001:185 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 22 827 кв.м | 3 775 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
| :15 | 4 037 кв.м | 63:17:0601001:185 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 22 827 кв.м | 4 037 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
| :16 | 452,54 кв.м | 63:17:0601001:185 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 22 827 кв.м | 7 109 кв.м | Коммунальное обслуживание | - |
|  | 6 578,86 кв.м | 63:17:0601001:313 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 15 530 кв.м |  |  |  |
|  | 75,98 кв.м | 63:17:0601001:188 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 14 408 кв.м |  |  |  |
| :17 | 13 818,48 кв.м | 63:17:0601001:188 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 14 408 кв.м | 26 188 кв.м | Коммунальное обслуживание | + |
|  | 6 750,76 кв.м | 63:17:0601001:185 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 22 827 кв.м |  |  |  |
|  | 5 601,79 кв.м | 63:17:0000000:7068 | Для строительства объекта "Наружные (магистральные) инженерные сети электроснабжения (10кВ) 5-й очереди жилой застройки "Южный город" | 7 242 кв.м |  |  |  |
|  | 19,08 кв.м | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |
| :18 | 14 749 кв.м | 63:17:0601001:577 | Благоустройство территории | 14 749 кв.м | 19 306 кв.м | Коммунальное обслуживание | + |
|  | 3 195,52 кв.м | 63:17:0601001:347 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 8 657 кв.м |  |  |  |
|  | 508,01 кв.м | 63:17:0601001:188 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 14 408 кв.м |  |  |  |
|  | 849,17 кв.м | 63:17:0000000:7068 | Для строительства объекта "Наружные (магистральные) инженерные сети электроснабжения (10кВ) 5-й очереди жилой застройки "Южный город" | 7 242 кв.м |  |  |  |
| :19 | 40 876 кв.м | 63:17:0601001:240 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 40 876 кв.м | 42 561 кв.м | Земельные участки (территории) общего пользования | + |
|  | 1 686 кв.м | 63:17:0601001:310 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 1 686 кв.м |  |  |  |
| :20 | 167 517 кв.м | 63:17:0601001:198 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 424 457 кв.м | 167 517 кв.м | Земельные участки (территории) общего пользования | + |
| :21 | 2 430 кв.м | 63:17:0601001:325 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 2 430 кв.м | 40 289 кв.м | Земельные участки (территории) общего пользования | + |
|  | 36 536 кв.м | 63:17:0601001:326 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 36 536 кв.м |  |  |  |
|  | 1 319,88 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м |  |  |  |
| :22 | 43 527 кв.м | 63:17:0601001:327 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 43 527 кв.м | 47 545 кв.м | Земельные участки (территории) общего пользования | + |
|  | 354 кв.м | 63:17:0601001:317 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 354 кв.м |  |  |  |
|  | 1 523 кв.м | 63:17:0601001:324 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 1 523 кв.м |  |  |  |
|  | 2 144,22 кв.м | 63:17:0601001:183 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 364 137 кв.м |  |  |  |
| :23 | 7 334 кв.м | 63:17:0601001:318 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 7 334 кв.м | 40 302 кв.м | Земельные участки (территории) общего пользования | + |
|  | 12 788,4 кв.м | 63:17:0601001:321 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 12 824 кв.м |  |  |  |
|  | 585,68 кв.м | 63:17:0601001:578 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 26 195 кв.м |  |  |  |
|  | 4 342 кв.м | 63:17:0601001:323 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 4 342 кв.м |  |  |  |
|  | 1 779 кв.м | 63:17:0601001:319 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 1 779 кв.м |  |  |  |
|  | 8 950,12 кв.м | 63:17:0601001:313 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 15 530 кв.м |  |  |  |
|  | 4 179 кв.м | 63:17:0601001:312 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 4 179 кв.м |  |  |  |
|  | 268,83 кв.м | 63:17:0000000:7068 | Для строительства объекта "Наружные (магистральные) инженерные сети электроснабжения (10кВ) 5-й очереди жилой застройки "Южный город" | 7 242 кв.м |  |  |  |
| :24 | 7 935 кв.м | 63:17:0601001:316 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 7 935 кв.м | 10 070 кв.м | Земельные участки (территории) общего пользования | + |
|  | 2 133 кв.м | 63:17:0601001:315 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 2 133 кв.м |  |  |  |
| :25 | 33,84 кв.м | 63:17:0601001:321 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 12 824 кв.м | 19 794 кв.м | Земельные участки (территории) общего пользования | + |
|  | 15 162 кв.м | 63:17:0601001:322 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 15 162 кв.м |  |  |  |
|  | 1 523 кв.м | 63:17:0601001:320 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 1 523 кв.м |  |  |  |
|  | 1 127 кв.м | 63:17:0601001:314 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 1 127 кв.м |  |  |  |
|  | 1 423 кв.м | 63:17:0601001:311 | Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | 1 423 кв.м |  |  |  |
|  | 525,41 кв.м | 63:17:0000000:7068 | Для строительства объекта "Наружные (магистральные) инженерные сети электроснабжения (10кВ) 5-й очереди жилой застройки "Южный город" | 7 242 кв.м |  |  |  |

*Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.

Перечень и сведения о площади предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка или земельный участок, сведения о которых  отсутствуют в ЕГРН (с использованием системы координат, применяемой при ведении ЕГРН).

| Номер зоны земельного участка | Площадь, заимствованная от исходных земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН | Номер участка, стоящего на учете в ЕГРН | Вид разрешенного использования исходного земельного участка | Площадь исходного земельного участка | Площадь зоны земельного участка | Вид назначения зоны земельного участка | Отнесение к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н | 35 062 кв.м | 63:17:0601001:198 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 424 423 кв.м | 35 062 кв.м | дополнительное благоустройство квартала №1 | - |
| б/н | 31 580 кв.м | 63:17:0601001:198 | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 424 423 кв.м | 31 580 кв.м | дополнительное благоустройство квартала №2 | - |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ 7-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:                      САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ Р-Н, 
«МСПП СОВХОЗ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД»

Графические материалы

Самара

2024